| N- MAIN ST CHANNEL | 12/02/05 | 03/06/06 | 04/03/06 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSS EPA 160.2 | 110 mg/l | 30 mg/l | 29 mg/l |
| Nitrate as N EPA 300.0 | 37 mg/l | 5.4 mg/l | 12 mg/l |
| Ortho Phosphate as P EPA 300.0 | 11 mg/l | 3.5 mg/l | 5.9 mg/l |
| Oil & Grease EPA 1664 | ND | ND | ND |
| TOC EPA 415.1 | 23 mg/l | 6.9 mg/l | ND |
| Ammonia (T) N EPA 350.2 | 38 mg/l | ND | 17 mg/l |
| Unionized Ammonia SM 8010 ftbl | 0.056 mg/l | ND | 0.034 mg/l |
| Coliform, Fecal SM 9221 b | 1,600 | 3,000 | 900 |
| Coliform, Total SM 9221 b,c | > 1,600 | 160,000 | > 1,600 |
| pH EPA 150.1 | Not Taken | 6.08 | Not Taken |